EZCAP_QT用户手册

目录

一、界面介绍	1

二、功能介绍	2

1. 单帧拍摄功能	2

1.1. 连接相机	2

1.2. 预览模式	3

1.2.1. 增益设置	3

1.2.2. Offset设置	3

1.2.3. 曝光时间设置	3

1.2.4. 辅助线设置	4

1.2.5. 单次预览拍摄	4

1.2.6. 连续预览拍摄	4

1.3. 调焦模式	5

1.3.1. 增益设置	5

1.3.2. Offset设置	5

1.3.3. 曝光时间设置	5

1.3.4. 单次调焦拍摄	5

1.3.5. 连续调焦拍摄	5

1.3.6. 调焦助手	5

1.4. 拍摄模式	5

1.4.1. 增益设置	5

1.4.2. Offset设置	5

1.4.3. 曝光时间设置	5

1.4.4. BIN设置	5

1.4.5. 拍摄图像	5

1.4.6. 终止拍摄	5

1.5. ROI	5

1.5.1. 默认设置选项	6

1.5.2. 设置自定义ROI	6

1.6. 缩略图	6

1.7. 直方图	6

1.7.1. 拉伸直方图	6

1.7.2. 自动拉伸	6

1.8. 保存图像	6

1.8.1. 打开存储路径	6

1.8.2. 保存图像	6

1.8.3. 编辑FIT格式图像头信息	6

1.9. 计划拍摄	6

1.10. 图像处理	6

1.11. 相机设置	6

1.12. 工具	6

1.13. 语言设置	6

1.14. 帮助	7

2. 连续拍摄功能	7

2.1. 设置	7

3. 通用功能	7

3.1. 图像旋转	7

3.2. 图像镜像	7

3.3. GPS	7

3.4. 外触发	7

3.5. 温控	7

3.6. 滤镜轮	7

3.7. 拍摄校正图像	7

3.8. 图像校正	7

3.9. 图像缩放	7

3.10. 语言	7

3.11. 关于	7

3.12. 其他	7

图 1 连接相机	2

图 2 读出模式选择界面	2

图 3 相机选择界面	2

图 4 预览模式增益设置	3

图 5 预览模式Offset设置	3

图 6 预览模式曝光时间设置	3

图 7 预览模式辅助线	4

图 8 图像显示及绘制辅助线示例	4

一、界面介绍

图 1 主界面

①标题栏

显示软件及相机信息，包括软件版本、相机ID、FPGA版本、Firmware版本、USB连接状态等。对于2025年6月20日之后的版本，EZCAP_QT打开通过光纤连接的相机时，Firmware版本将被替换成PCIE光纤板卡的内部程序版本。

②菜单栏

包含文件操作、相机操作、软件操作等功能菜单选项。

③参数设置菜单

控制拍摄时用于设置相机参数，单帧拍摄模式和连续拍摄模式下显示的菜单列表会有所差异，具体差异详见功能介绍。

③图像显示区域

显示图像数据。

⑤状态栏

显示相机及图像的状态或信息。

二、功能介绍

- 单帧拍摄功能

  - 连接相机

- 启动软件后点击菜单栏中“相机菜单”中的“Connect to Single Alt+S”选项，点击后软件将自动扫描并连接相机设备，若相机支持多个读出模式或在电脑上同时连接多个相机，连接相机时将会弹出窗口供用户选择目标相机或读出模式。

- 图 2 连接相机

- 图 3 读出模式选择界面

图 4 相机选择界面

  - 预览模式

- 拍摄预览图像，此模式与调焦模式和拍摄模式互斥，每次只能使用三个中的一个模式进行拍摄。此模式下默认以相机支持的最大BIN合并倍数拍摄，此模式下可以执行单次预览拍摄、连续预览拍摄、参数设置、画辅助线等。

- 图 5 预览模式菜单

    - 增益设置

- 可以直接输入增益值或拖动滚动条进行设置，文本框输入参数值时会自动生效，无需按下回车键。此参数值不会在关闭软件时保存到配置中，但是启动软件时会采用与拍摄模式相同的参数值。

- 图 6 预览模式增益设置

    - 偏移量设置

- 可以直接输入Offset值或拖动滚动条进行设置，文本框输入参数值时会自动生效，无需按下回车键。此参数值不会在关闭软件时保存到配置中，但是启动软件时会采用与拍摄模式相同的参数值。

- 图 7 预览模式Offset设置

    - 曝光时间设置

- 可以直接输入曝光时间值或拖动滚动条进行设置，文本框输入参数值时会自动生效，无需按下回车键，预览拍摄模式下曝光时间单位固定为毫秒。此参数值不会在关闭软件时保存到配置中，但是启动软件时会采用与拍摄模式相同的参数值。

- 图 8 预览模式曝光时间设置

    - 辅助线设置

- 单次预览拍摄完成后或连续预览拍摄过程中，可以选择在图像显示区域绘制辅助线，目前支持十字、网格、同心圆三种辅助线。

- 图 9 预览模式辅助线

    - 单次预览拍摄

- 点击Preview按键可以进行单次预览拍摄，拍摄采用单帧拍摄模式，拍摄完成后会在图像显示区域显示图像，图像尺寸会显示在软件状态栏，鼠标悬浮于图像显示区域时，鼠标指向的像素值会显示在软件状态栏上，另外此模式下拍摄将应用最大BIN倍率设置。

- 图 10 预览模式拍摄展示

拍摄完成后，可以通过鼠标左键点击图像显示区域以框选指定位置，此位置信息可以与调焦模式联动，框选完成后鼠标右键点击图像显示区域，在右键菜单中选择“Go Focus Center”，可以前往调焦模式，此时可以以此为止信息进行调焦拍摄。

图 11 框选及调焦模式联动

    - 连续预览拍摄

- 点击False Live按键可以进行连续预览拍摄，此时按键变成黄色，且无法进行单次预览拍摄，再次点击False Live按键可以退出连续预览拍摄，拍摄过程中会在图像显示区域显示图像，图像尺寸和已拍摄图像帧数会显示在软件状态栏，鼠标悬浮于图像显示区域时，鼠标指向的像素值会显示在软件状态栏上，与单次预览拍摄相同，此模式拍摄同样应用最大BIN倍率设置。

- 此模式虽然效果上看起来像是连续模式拍摄，但是实际上拍摄仍然采用单帧模式，只是通过重复进行单帧拍摄的方式实现伪连续拍摄效果，此拍摄模式的存在意义是由于早期老款CCD相机只支持单帧拍摄模式，无法进行连续拍摄，因此采用这种方式来提高调焦效率。当连接老款CCD相机调焦时可以先进行连续预览拍摄，粗调焦距，粗调完成后退出连续预览拍摄，控制鼠标点击图像显示区域，框选目标区域，框选完成后鼠标右键点击图像显示区域，选择“Go Focus Center”前往调焦模式进行精确调焦。

- 目前CMOS相机都支持连续模式，可以直接使用连续模式进行调焦，连续模式具体使用方法请查看连续拍摄功能介绍，因此对于CMOS相机，此拍摄模式仅用于相机测试或其他功能验证。

- 图 12 连续预览拍摄模式展示

  - 调焦模式

    - 增益设置

    - 偏移量设置

    - 曝光时间设置

    - 单次调焦拍摄

    - 连续调焦拍摄

    - 调焦助手

  - 拍摄模式

    - 增益设置

    - 偏移量设置

    - 曝光时间设置

    - BIN设置

    - 拍摄图像

    - 终止拍摄

  - ROI

    - 默认设置选项

    - 设置自定义ROI

  - 缩略图

  - 直方图

    - 拉伸直方图

    - 自动拉伸

  - 保存图像

    - 打开存储路径

    - 保存图像

    - 编辑FIT格式图像头信息

  - 计划拍摄

  - 图像处理

  - 相机设置

  - 工具

  - 语言设置

  - 帮助

- 连续拍摄功能

  - 设置

- 通用功能

  - 图像旋转

  - 图像镜像

  - GPS

  - 外触发

  - 温控

  - 滤镜轮

  - 拍摄校正图像

  - 图像校正

  - 图像缩放

  - 语言

  - 关于

  - 其他